- 需求概况

本次项目针对中医医院（一院两区）信息化办公及医疗业务运行实际需求，开展常用办公设备配套服务，旨在完善两院IT基础设施配套体系，统一两院区设备配置标准、运维标准及资源调度标准，有效解决传统设备老旧卡顿、故障频发、性能滞后、运维分散、新旧设备不统一等问题。通过规范化、集约化的设备配套服务与运维服务，全面优化两区办公设备布局与资源配置，强化设备运行全程监控与安全管控，保障医院临床诊疗、收费结算、病案管理、行政办公、医务统计、资料归档等各项业务稳定、安全、高效开展，持续提升医院信息化整体服务能力与医疗办公规范化水平。

一、常用办公设备配套服务：

（一）项目维护的目标：

保障医院全方位、高要求的配套服务设备正常、安全、可持续运行，规范日常运行管理工作，对保障全院业务正常使用环境的配套服务设备运行进行有效监控，调整优化IT设备的布局，提高业务安全可靠性，提高信息系统的整体服务水平。为了医院（一院两区）配套服务设备的稳定、高效运行提供的整体IT设备配套服务方案。

（二）项目规模（医院“一院两区”运营，即“东院区”和“西院区”两个院区。东院区位于东江新城东升一路；西院区位于菱湖三路一号）。

（三）服务形式及要求：

本项目服务期限为三年。服务期间，招采后服务商负责项目内所有配套服务设备的综合运维保障工作，建立完整的设备档案与运维记录体系，如实登记设备使用、故障、维修、流转等相关信息。

3.1服务要求

（1）为统筹规范医院设备管理，须对提供的服务设备粘贴明显标识，提供符合医院要求的标签，有效区分医院自行购置设备及服务设备。

（2）需包含完成硬件设备的操作系统安装、满足医院要求的必备软件列表，安装测试、网络联调工作、安全检测、病毒检测、数据备份、数据恢复并提供数据安全销毁服务。办公设备使用方法：办公软件、杀毒软件、安全软件使用方法，并负责解决相关的技术问题。

（3）包含将设备配送、安装至用户指定地点，并配合用户完成旧设备数据迁移至新设备、旧设备存放至指定地点等。

（4）故障处理要求

设备发生故障无法正常使用时，要求维护人员应当在10分钟内响应，30分钟内需处理完成，针对现场短时间（60分钟）无法维修处理的，需提供备用机保障用户正常使用，保障工作正常开展。故障设备统一集中送检、返厂维修，设立专职对接人员，全程跟进检修进度，及时向使用方反馈设备维修情况。设备检修完成后，严格按照标准进行功能、性能测试，方可交还至各科室投入使用。

3.2应急响应要求

为快速处置各类设备突发问题，服务商需按项目设备总数额外配置不少于 5% 的设备作为应急备用机。日常做好备用设备养护与检测，确保状态正常。设备出现故障时，要求维护人员应当在10分钟内响应，30分钟内需处理完成，针对现场短时间（60分钟）无法维修处理的，需提供备用机保障用户正常使用，保障工作正常开展。故障设备统一返厂维修，全程跟进检修进度，设备修复后及时交还使用科室。

常用办公设备配套服务具体配置要求：

| 序号 | 设备类别 | 分类 | 配置参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式电脑主机 | 配置1 | 1、CPU：10 核 16 线程，基础主频≥2.5GHz，最大睿频≥4.7GHz，三级缓存≥20MB； 2、内存： ≥16GB/DDR4，最大支持64GB； 3、硬盘：≥512GB SSD ； 4、显卡：集成显卡； 5、有线网卡：≥1个千兆自适应RJ45网口； 6、USB接口：≥8个USB接口，其中USB3.0≥4个； 7、包含USB键盘鼠标套件； |
| 2 |  | 配置2 | 1、、CPU：10 核 16 线程，基础主频≥2.5GHz，最大睿频≥4.7GHz，三级缓存≥20MB; 2、内存：≥16GB/DDR4，最大支持64GB； 3、硬盘：≥256GB SSD +1TB机械盘； 4、显卡：4G独显； 5、有线网卡：≥1个千兆自适应RJ45网口； 6、USB接口：≥8个USB接口，其中USB3.0≥4个； 7、包含USB键盘鼠标套件； |
| 3 | 一体机云电脑 | 配置1 | 1、CPU：核心数≥14；线程数≥20；主频≥3.6Ghz，最大睿频≥ 4.9Ghz; 2、内存：≥16GB/DDR4； 3、硬盘：≥512GB SSD； 4、显卡：集成显卡，支持双屏显示； 5、有线网卡：≥1个千兆自适应RJ45网口； 6、USB接口：≥6个USB接口，其中USB3.0≥4个； 7、包含USB键盘鼠标套件； 8、显示屏：≥23.8英寸背光宽屏/≥1920*1080分辨率 |
| 4 |  | 配置2 | 1、CPU：核心数≥8；线程数≥12；主频≥3.4Ghz，最大睿频≥ 4.6Ghz; 2、内存：≥16GB/DDR4； 3、硬盘：≥512GB SSD； 4、显卡：集成显卡，支持双屏显示； 5、有线网卡：≥1个千兆自适应RJ45网口； 6、USB接口：≥6个USB接口，其中USB3.0≥4个； 7、包含USB键盘鼠标套件； 8、显示屏：≥23.8英寸背光宽屏/≥1920*1080分辨率 |
| 5 | 笔记本 | 配置 | 1、显示屏：≥14.0英寸FHD/全高清护眼IPS屏/≥1920*1200分辨率 2、CPU：核心数≥8；线程数≥12；睿频最高主频≥4.5Ghz; 3、内存：≥16GB/DDR4，最高支持32G 4、硬盘：≥512GB SSD 5、显卡：集成显卡 6、摄像头：支持 7、扬声器：内置麦克风，扬声器 8、无线网卡：支持 9、有线网卡：≥1个千兆自适应RJ45网口 10、接口：USB-C x1 全功能/USB-A 3.2 Gen1/USB-A 3.2 Gen2/HDMI x 1/3.5mm耳机接口 x 1/RJ45网口 x 1 11、键盘：1.5mm键程 |
| 6 | 显示器 | 配置 | 显示屏：≥23.8英寸背光宽屏/≥1920*1080分辨率，接口：≥VGA×1、HDMI×1 |
| 7 | 激光打印机 （彩色） | 配置 | 打印速度≥黑白/彩色同速：27 页/分钟（ppm） 双面打印：24 面 / 分钟（ipm） 首页出纸时间 就绪状态黑白：≤9.5s；彩色≤11.0s 睡眠唤醒：黑白 11s，彩色 12.1s 分辨率 ≥600×600dpi；HP ImageREt 3600 色彩增效技术 精细线条模式等效≥ 1200×1200dpi 最大月打印负荷≥55000 页 推荐月打印量≥900–4800 页 处理器≥800MHz 标配内存≥1GB RAM 内置存储≥4GB eMMC（作业存储、安全打印） 主纸盒≥250 页标准纸盒 |
| 8 | 激光打印机 （双面） | 配置 | 打印幅面：A4 打印速度：≥38页/分钟； 打印质量：600×600dpi 接口：有线网络，USB接口 双面：自动双面 |
| 9 | 激光打印机 （单面） | 配置 | 打印幅面：A4 打印速度：≥18页/分钟； 打印质量：600×600dpi 接口：USB接口 |
| 10 | 彩色喷墨打印机 （连供式） | 配置 | 分辨率：≥5760×1440 dpi，智能可变墨滴技术 打印速度（A4） 黑白经济模式：≥27 页 / 分钟（ppm） 黑白标准 ISO：≥7.0 ipm 彩色经济模式：≥15 页 / 分钟（ppm） 彩色标准 ISO：≥3.5 ipm |
| 11 | 激光打印机 （多功能一体机） | 配置 | 产品类型：黑白数码多功能复合机（复印 / 打印 / 扫描） 最大原稿 / 输出幅面：A3，最小 A6R 标配配置：自动双面器、100 页双面自动输稿器（RADF）、双纸盒 内存 / 硬盘≥标准 4GB 内存；硬盘 128GB 预热时间≥19 秒 首页复印时间≥约 4.3 秒 打印速度≥28ppm（A4） 打印分辨率≥600×600dpi / 1200×600dpi |
| 12 | 针式打印机 | 配置 | 打印宽度：80列 打印针数：24针 复写能力：≥7份（1份原件+6份拷贝） 接口类型：USB |
| 13 | 条码打印机 | 配置1 | 分辨率≥203dpi（8 点 /mm） 打印宽度最大≥ 104mm（4.09 英寸） 打印速度≥最高 152mm/s（6 英寸 / 秒） 最大打印长度：990mm；最小打印长度：1 个点 内存：≥8MB Flash 闪存 + 16MB SDRAM |
| 14 | 条码打印机 | 配置2 | 分辨率≥300dpi（12 点 /mm） 最大打印宽度≥106mm 打印速度≥最高 76mm/s 最大打印长度≥990mm签 处理器≥32 位 RISC 高速处理器 内存≥SDRAM 64MB + FLASH 4MB（可扩展至 8MB） |
| 15 | 电子发票热敏机 （桌面式） | 配置 | 打印方式：热敏 + 热转印双模式 分辨率≥203dpi（8 点 /mm） 最大有效打印宽度≥108mm 打印速度≥最高 152mm/s（6 英寸 / 秒） 最大打印长度≥990mm 处理器≥32 位高速 RISC 芯片 内存≥8MB SDRAM + 4MB Flash |
| 16 | 电子发票热敏机 （立式） | 配置 | 打印方式：热转印 + 热敏双模式 打印分辨率≥300dpi（300×300 点 / 英寸） 打印速度≥最高 150mm/s 有效打印宽度≥102mm（4 英寸，适配医疗门诊 / 住院收费 B6 票据） 最大打印长度≥900mm 内存配置≥SDRAM 16MB + FLASH 8MB |
| 17 | 碎纸机 | 配置 | 保密等级≥5 级保密 碎纸效果≥2×12mm 米粒颗粒状 单次碎纸能力≥6 张 70g A4 纸 / 次，可碎大头针、订书钉 连续工作时长≥60 分钟长效连续碎纸 碎纸速度≥1.8m/min 进纸宽度≥220mm，适配 A4 全幅面 可粉碎介质：A4 打印纸、票据、订书钉、大头针 纸屑桶容积≥20L，透明可视观察窗，方便查看纸屑余 |
| 18 | 投影仪 | 配置 | 投影技术：3LCD 三片液晶显示 标称亮度≥3200 ANSI 流明 标准分辨率≥XGA 1024×768（4:3），兼容 1080P 输入 对比度≥20000:1 亮度均匀值≥85% 光源类型≥UHM 超高压汞灯，功率 230W 灯泡寿命 普通模式≥10000 小时 节能模式≥20000 小时 低噪音模式≥10000 小时 镜头规格：手动 1.2 倍变焦 |
| 19 | 扫描仪 | 配置 | 感光元件：双通道 CIS 接触式图像传感器 光源：RGB 三色 LED 即时启动，无预热等待 光学分辨率≥600×600dpi；输出可调 50–1200dpi 色彩深度≥彩色 48bit 输入 / 24bit 输出；灰度 / 黑白 10bit 输入 / 8bit 输出 扫描速度（A4，200/300dpi，黑白 / 彩色 / 灰度同速） 单面≥35 页 / 分钟（ppm） 双面≥70 图像 / 分钟（ipm） 600dpi 高清模式≥12ppm/24ipm 日负荷量：4000 页 / 天，政务 / 财务高强度连续扫描 长纸扫描≥最大支持 6096mm（6 米）票据、凭证、流水单 ADF 进纸容量≥50 张（70–80g 普通 A4 纸） |
| 20 | 触控一体机 | 配置 | 屏幕尺寸≥75 英寸 面板类型：IPS A 级工业屏 物理分辨率≥3840×2160（4K 超清），16:9 标准比例 亮度≥350cd/㎡ 对比度≥4000:1 刷新率≥60Hz 灰阶响应时间：≥8ms CPU≥4 核 A73 架构处理器 运行内存≥4GB RAM 机身存储≥32GB ROM |